中国西部科技创新港-智慧学镇市政设计

西安交通大学科技创新港科创基地市政工程

地质勘察技术要求

为满足西安交通大学科技创新港科创基地市政工程设计的需要，需对本工程沿线进行工程地质勘察，现提出地质勘察技术要求。

一、一般要求

1、严格按《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）、《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-98）.要求进行。

2、钻探前应查清地下管线情况，注意避让地上、地下管线杆线，注意安全。

二、路基工程地质勘察技术要求

1、查明沿线各地段的地形、地貌特征、划分地貌单元。

2、查明沿线地段的地质构造，岩土的类型性质及其分布，基岩风化层厚度及风化破碎程度，确定基岩的地基容许承载力。

3、查明沿线各地段路基的湿度状况，提供划分土基干湿类型所需参数。

4、实测沿线地下水位，调查了解冻前地下水位，并查明沿线各地段的地下水类型、地表水的来源、水位和积水时间、以及排水条件，论证地表水、地下水对路基稳定性的影响。

5、调查了解地下埋设物回填土的土类、厚度及其密实度。

6、查明沿线不良地质和特殊地质的性质、分布情况及对基础稳定的影响，并提出工程措施意见。

7、西安市为抗震设防烈度为8度地区，应判定场地和地基的地震效应。

8、钻孔分为一般性钻孔和技术性钻孔两种，技术性钻孔须占1/2以上，技术性钻孔均要求取土试样和进行原位测试。当相邻两孔间地质发生突变，经与设计、业主单位协商后，可在两孔中间适当增加地质钻孔。

三、管线工程地质勘察技术要求

1、查明沿线各地段的地质、地貌、地层结构特征、各类土层的性质、空间分布、承载力等；查明沿线各地段的松软地层，可能产生潜蚀、流沙、管涌和地震液化地层的分布范围、埋深、厚度及其工程地质特性。

2、查明地下水的类型、埋藏条件、水位变化幅度与规律；判定地下水、土对混凝土有无侵蚀性。

3、查明沿线各地段不良地质现象的成因、类型、性质、空间分布范围、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，并提出整治措施的建议和必要的防治工程设计参数。

4、提供人工地基的地基处理方法及设计所需要的参数；

5、提供无粘性土或粘性土层垂直开挖时的坑壁自然稳定的临界深度。当基坑开挖深度较深时，提供边坡稳定计算、支护方案选择，以及基底稳定性验算所需的参数，并在基坑开挖、降水时对临近建筑物的影响作出论证和评价。

四、钻孔深度及距离要求

1、管线钻孔布置间距宜为50~70米，亦可利用道路钻孔，当钻孔条件不许可时，勘探孔可适当移位，移位不宜超出预计开挖基坑范围，间距按管线勘察要求中的较高要求确定。

2、本次道路钻孔深度要求在地表下12m，且必须钻透软弱土层，挖方路段应达到路面设计标高以下12m；当钻探下方为含有有机质的垃圾疏松的杂填土，或未经沉实的近期回填土软土和可液化土层饱和砂土粉土层的地段时，勘探孔应适当加深并钻穿土层。

3、管线钻孔深度要求一般钻至管道底标高下5~10米，同时满足管道基坑开挖支护深度要求。

# 五、地质勘察成果要求

1、工程地质报告应符合有关勘察规程的要求，提供地质勘察报告（详勘）。

2、提供地下水位标高及地下水分布情况。

3、提供实际钻孔位置及孔位坐标图。

4、提供各层土的土基回弹模量值和地基承载力，压缩模量及其他物理力学指标。

5、提供土试成果表。

6、提供工程地质剖面图（竖1:100，横1:1000），描述道路范围内地质情况，物理力学性质，地下水及其腐蚀性。

7、工程地质说明，指出不良工程地质，地震基本烈度，给出工程地质评价及施工建议。

8、提供相应的电子文件光盘。